SoC VISION FRAMEWORK

# Register Map Datasheet

Final Exact-Sync Demo Build

| Item | Value |
| --- | --- |
| Document ID | DS-SOCVISION-RM-001 |
| Version | v1.0 |
| Date | 2026-08-10 |
| Target Board | Digilent Zybo Z7-20 rev 1.2 |
| Device | xc7z020clg400-1 |
| Toolchain | Vivado / Vitis 2024.2 |
| PL Runtime Clock | 62.5 MHz |
| Primary Interface | AXI4-Lite 32-bit + AXI4-Stream / AXI DMA |

문서 기준 현재 시연에 사용한 Exact-Sync 하드웨어/BSP와 최종 Vitis 드라이버 계약을 기준으로 작성했다. 이전 qrcode_reader.xsa의 Runtime CSR Base(0x40001000)와 현재 Exact-Sync Runtime Base(0x43C20000)를 혼용하지 않는다.

Source of Truth

qr_csr.h  ·  qr_runtime_csr_core_exact_v2.v  ·  generated xparameters.h  ·  current Vitis drivers

# 1. 문서 범위와 주소 체계

본 문서는 SoC 기반 영상 처리 프레임워크에서 PS가 직접 접근하는 프로젝트 레벨 Custom IP CSR와, 통합 시 필요한 주요 AXI IP Base Address를 정리한다. AMD/Xilinx 표준 AXI DMA/VDMA/VTC의 내부 Vendor Register 정의는 해당 Product Guide를 따른다.

## 1.1 Final Exact-Sync System Memory Map

| Block | Base | High | Range | Type | Role |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vision Front-End | 0x40000000 | 0x40000FFF | 4 KB | Custom | 전처리 설정/상태 |
| OV7670 AXIS | 0x40010000 | 0x4001FFFF | 64 KB | Custom | 카메라 Capture 제어/상태 |
| Result AXI DMA | 0x40400000 | 0x4040FFFF | 64 KB | AMD IP | QRP1 S2MM -> DDR |
| Image AXI DMA | 0x40410000 | 0x4041FFFF | 64 KB | AMD IP | Gray8 S2MM -> DDR |
| AXI VDMA | 0x43000000 | 0x4300FFFF | 64 KB | AMD IP | RGB888 Video S2MM/MM2S |
| DynClk | 0x43C00000 | 0x43C0FFFF | 64 KB | Digilent IP | HDMI Pixel Clock |
| VTC | 0x43C10000 | 0x43C1FFFF | 64 KB | AMD IP | HDMI Video Timing |
| QR Runtime Exact | 0x43C20000 | 0x43C2FFFF | 64 KB | Custom | Exact-Sync CSR / Result / ACK |
| PS I2C0 | 0xE0004000 | 0xE0004FFF | 4 KB | PS | OV7670 SCCB via EMIO |

Legacy Address Note 기존 qrcode_reader.xsa에서는 QR Runtime CSR가 0x40001000에 존재했다. Exact-Sync 하드웨어에서 Runtime IP가 0x43C20000으로 이동했으며, CSR Offset/Bit 계약은 유지되었다. 최종 Vitis에서는 생성된 xparameters.h를 우선한다.

## 1.2 Access 표기

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| R | Read Only |
| R/W | Read / Write |
| W1P | Write 1 -> 1-clock Pulse |
| R/W1C | Read / Write-1-to-Clear |
| Reserved | 0으로 쓰고 읽기값에 의존하지 않음 |

# 2. QR Runtime Exact CSR

Base Address: 0x43C20000. AXI4-Lite 데이터 폭은 32 bit이며, 레지스터 Offset은 0x00~0x3C 구간에 배치된다. 이 블록은 프레임 처리 상태, Result Packet 전송, Gray8 image capture, Exact-Sync 완료/ACK 및 IRQ 상태를 PS에 제공한다.

| Offset | Absolute | Register | Access | Reset / Fixed | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x43C20000 | CONTROL | R/W | 0x000000A1* | Persistent 설정 + W1P 제어 |
| 0x04 | 0x43C20004 | STATUS | R | Dynamic | Runtime 상태 |
| 0x08 | 0x43C20008 | FRAME_ID_SEED | R/W | 0x00000000 | 다음 수락 Frame ID seed |
| 0x0C | 0x43C2000C | RESULT_WORDS | R | Dynamic | QRP1 Word 수 [15:0] |
| 0x10 | 0x43C20010 | CANDIDATE_COUNT | R | Dynamic | Candidate 수 [7:0] |
| 0x14 | 0x43C20014 | ERROR_FLAGS | R | Dynamic | QRP1/파이프라인 오류 |
| 0x18 | 0x43C20018 | IMAGE_BYTES | R | 0x0004B000 | 307,200 Byte |
| 0x1C | 0x43C2001C | IMAGE_FORMAT | R | 0x00000001 | 1 = Gray8 |
| 0x20 | 0x43C20020 | FE_CONFIG | R | Dynamic | valid_margin / fe_mode_applied |
| 0x24 | 0x43C20024 | IMAGE_SIZE | R | 0x01E00280 | {H=480, W=640} |
| 0x28 | 0x43C20028 | IMAGE_STRIDE | R | 0x00000280 | 640 Byte/row |
| 0x2C | 0x43C2002C | IRQ_STATUS | R/W1C | 0x00000000 | IRQ pending latch |
| 0x30 | 0x43C20030 | IRQ_ENABLE | R/W | 0x00000000 | IRQ mask |
| 0x34 | 0x43C20034 | ACTIVE_FRAME_ID | R | Dynamic | 현재 처리 Frame ID |
| 0x38 | 0x43C20038 | DROP_COUNT | R | Dynamic | Frontend drop count [15:0] |
| 0x3C | 0x43C2003C | IMAGE_FRAME_ID | R | Dynamic | Gray8 Image Frame ID |

* CONTROL reset: Exact-Sync RTL v2 기준 0xA1. 단, 최종 소프트웨어는 초기화 중 명시적으로 persistent=0x00을 기록해 Runtime을 quiesce한 뒤 DMA/카메라 준비 후 0xA1로 활성화한다.

# 3. CONTROL / STATUS 상세

## 3.1 CONTROL (Offset 0x00)

| Bit | Name | Type | Reset | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:8 | Reserved | - | 0 | 0 유지 |
| 7 | AUTO_START_ENABLE | R/W Persistent | 1 | frame_ready 수신 시 자동 처리 시작 허용 |
| 6 | FRAME_ACK | W1P | 0 | Exact-Sync completion pending 상태 ACK/해제 |
| 5 | IMAGE_CAPTURE_ ENABLE | R/W Persistent | 1 | Gray8 image capture 경로 허용 |
| 4 | STREAM_START | W1P | 0 | 준비된 QRP1 Result AXI4-Stream 전송 시작 |
| 3 | ERROR_CLEAR | W1P | 0 | 내부 오류/통계 clear 요청 |
| 2 | SOFT_RESET | W1P | 0 | Runtime functional core reset pulse |
| 1 | MANUAL_START | W1P | 0 | 수동 processing start 요청 |
| 0 | ENABLE | R/W Persistent | 1 | Runtime 동작 허용 |

CONTROL Write 규칙 - 매우 중요 Pulse bit만 단독으로 쓰면 Persistent bit도 함께 0으로 갱신될 수 있다. 항상 현재 persistent_control과 pulse bit를 OR해서 기록한다. 기본 persistent 값은 0xA1이다.

| Operation | Write Value | Calculation |
| --- | --- | --- |
| Persistent Enable | 0x000000A1 | 0x80 ¦ 0x20 ¦ 0x01 |
| MANUAL_START | 0x000000A3 | 0xA1 ¦ 0x02 |
| SOFT_RESET | 0x000000A5 | 0xA1 ¦ 0x04 |
| ERROR_CLEAR | 0x000000A9 | 0xA1 ¦ 0x08 |
| STREAM_START | 0x000000B1 | 0xA1 ¦ 0x10 |
| FRAME_ACK | 0x000000E1 | 0xA1 ¦ 0x40 |

## 3.2 STATUS (Offset 0x04)

| Bit | Name | Meaning |
| --- | --- | --- |
| 31:13 | Reserved | 0 |
| 12 | FRAME_COMPLETE_PENDING | Result/Image 완료 결합 후 PS ACK 대기 |
| 11 | FRAME_ID_PROTOCOL_ERROR | Frame ID 계약 위반 |
| 10 | IMAGE_OVERFLOW_ERROR | Gray8 image capture overflow |
| 9 | FRAME_STUCK | 프레임 처리 timeout/stuck 상태 |
| 8 | IMAGE_TX_DONE | Image AXI4-Stream 전송 완료 |
| 7 | PACKET_TX_DONE | QRP1 Result 전송 완료 |
| 6 | FRONTEND_FRAME_READY | Frontend 완료 프레임 보유 |
| 5 | STREAM_BUSY | QRP1 Result stream 전송 중 |
| 4 | FEATURE_START_READY | 후처리 시작 수락 가능 |
| 3 | COMBINED_ERROR | Runtime 통합 오류 |
| 2 | IRQ | (IRQ_STATUS & IRQ_ENABLE) != 0 |
| 1 | RESULT_READY | QRP1 Result 준비 완료 |
| 0 | PROCESSING_BUSY | 후처리 동작 중 |

# 4. IRQ와 Error Flags

## 4.1 IRQ_STATUS / IRQ_ENABLE

IRQ 출력은 `|(IRQ_STATUS & IRQ_ENABLE)`로 생성된다. IRQ_STATUS는 W1C이며, 이벤트가 clear와 같은 cycle에 다시 발생하면 event set이 우선한다.

| Bit | IRQ Name | Latch Source |
| --- | --- | --- |
| 7 | FRAME_COMPLETE_PENDING | Exact-Sync completion pending rising edge |
| 6 | FRAME_ID_PROTOCOL_ERROR | Frame ID protocol error |
| 5 | IMAGE_OVERFLOW_ERROR | Image overflow |
| 4 | FRAME_STUCK | Frame stuck/timeout |
| 3 | COMBINED_ERROR | 통합 오류 |
| 2 | IMAGE_TX_DONE | Gray8 image stream done |
| 1 | PACKET_TX_DONE | QRP1 result stream done |
| 0 | RESULT_READY | Result ready rising edge |

W1C 예시 모든 Runtime IRQ pending을 지우려면 IRQ_STATUS에 0x000000FF를 쓴다. ERROR_CLEAR pulse는 오류 계열 IRQ_STATUS[6:3]도 함께 정리한다.

## 4.2 ERROR_FLAGS (Offset 0x14)

| Bit | Meaning |
| --- | --- |
| 0 | scan_vcc_error |
| 1 | candidate_overrun_error |
| 2 | candidate_drop_error |
| 3 | coordinate_error |
| 4 | arbiter_protocol_error |
| 5 | row_done_overrun_error |
| 6 | event_overflow_error |
| 7 | row_order_error |
| 8 | event_protocol_error |
| 9 | ccl_hit_overflow_error |
| 10 | ccl_label_overflow_error |
| 11 | ccl_protocol_error |
| 12 | property_overflow_error |
| 13 | property_protocol_error |
| 14 | candidate_buffer_overflow_error |
| 15 | packet_protocol_error |
| 31:16 | Reserved = 0 |

# 5. Image / Frame Contract

## 5.1 Fixed Gray8 Contract

| Register | Value | Meaning |
| --- | --- | --- |
| IMAGE_BYTES | 307200 / 0x0004B000 | 640 x 480 x 1 byte |
| IMAGE_FORMAT | 1 | Gray8 |
| IMAGE_SIZE | 0x01E00280 | [31:16]=480, [15:0]=640 |
| IMAGE_STRIDE | 640 / 0x00000280 | Byte per row |

## 5.2 FE_CONFIG (Offset 0x20)

| Bits | Field | Meaning |
| --- | --- | --- |
| 31:12 | Reserved | 0 |
| 11:6 | VALID_MARGIN | 전처리 경계 영향 margin; QR profile 검증값 19 |
| 5:0 | FE_MODE_APPLIED | 해당 프레임에 실제 적용된 Front-End mode |

## 5.3 Frame ID Registers

| Register | Access | Meaning / Rule |
| --- | --- | --- |
| FRAME_ID_SEED | R/W | 다음 수락 프레임의 ID seed. Active frame 중 변경은 protocol error가 될 수 있음. |
| ACTIVE_FRAME_ID | R | 현재 PL Runtime이 처리 중인 Frame ID. |
| IMAGE_FRAME_ID | R | Gray8 image stream에 대응하는 Frame ID. Exact-Sync 확인에 사용. |
| DROP_COUNT | R | Frontend에서 수락되지 못한 frame drop count [15:0]. |

Frame ID는 32-bit unsigned로 자연 wrap 한다.

수락 전에 drop된 frame은 ID를 소비하지 않는다.

동시에 active frame은 1개이며 내부 reorder를 가정하지 않는다.

VDMA Frame Store 번호와 PL Frame ID는 동일한 개념이 아니다.

# 6. Vision Front-End CSR

Base Address: 0x40000000. 아래 Offset은 현재 XSA/Custom Driver에서 확인된 레지스터 구조다. THRESH와 GEOM의 상세 bit packing은 현재 최종 소프트웨어에서 직접 덮어쓰지 않으며, 본 데이터시트에서도 임의 정의하지 않는다.

| Offset | Absolute | Register | Access | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x40000000 | CTRL | R/W | Enable / Soft Reset / polarity / status clear 계열 제어 |
| 0x04 | 0x40000004 | FE_MODE | R/W | Stage Enable/Bypass 및 profile 선택. QR 검증값 0x3D |
| 0x08 | 0x40000008 | THRESH | R/W | Global/Adaptive Threshold 파라미터 - bit packing은 driver 기준 |
| 0x0C | 0x4000000C | GEOM | R/W | Width/Height geometry - bit packing은 driver 기준 |
| 0x10 | 0x40000010 | STATUS | R | Busy / Ready / Drop / Error 상태 |
| 0x14 | 0x40000014 | FRAME_CNT | R | Frontend frame counter |
| 0x18 | 0x40000018 | FE_META | R | mode_applied / valid_margin metadata |
| 0x1C | 0x4000001C | VERSION | R | Expected 0x00010000 |

현재 QR Front-End Profile 검증된 FE_MODE = 0x0000003D, VALID_MARGIN = 19. Pipeline 구성은 Gray/Gaussian/Adaptive Threshold/Closing 중심이며 Sobel은 bypass profile로 사용했다.

# 7. OV7670 AXIS CSR

Base Address: 0x40010000. 카메라 픽셀 스트림 Capture Enable과 통계 clear, raw status를 제공한다.

| Offset | Absolute | Register | Access | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x40010000 | CONTROL | R/W | bit0 CAPTURE_EN, bit1 STAT_CLEAR pulse |
| 0x04 | 0x40010004 | CAM_STATUS | R | Camera frame/line diagnostic raw word |
| 0x08 | 0x40010008 | FIFO_STATUS | R | Capture FIFO diagnostic raw word |
| 0x0C | 0x4001000C | IP_VERSION | R | Expected 0x00010000 |

## 7.1 CONTROL Bits

| Bit | Name | Type | Meaning |
| --- | --- | --- | --- |
| 31:2 | Reserved | - | 0 유지 |
| 1 | STAT_CLEAR | W1P | 상태/통계 clear. Driver는 CAPTURE_EN 상태를 보존하며 pulse |
| 0 | CAPTURE_EN | R/W | 1=AXI4-Stream camera capture enable, 0=disable |

Bring-up 규칙 ARM/PS 소프트웨어 재시작만으로 PL AXI-Lite 레지스터가 반드시 초기화된다고 가정하지 않는다. 시작 시 CONTROL bit0를 명시적으로 0으로 만든 뒤 DMA/Frontend 준비가 끝난 후 capture를 켠다.

# 8. 권장 Programming Sequence

## 8.1 System Initialization

1.  OV7670 AXIS CONTROL.CAPTURE_EN = 0으로 강제해 카메라 producer를 정지한다.

2.  Vision Front-End를 probe한 뒤 quiesce하고 FE_MODE/필요 파라미터를 설정한다.

3.  Runtime CONTROL persistent = 0x00으로 두고 ERROR_CLEAR를 pulse한 뒤 IRQ_STATUS=0xFF W1C 한다.

4.  Video VDMA / HDMI와 Result DMA, Image DMA를 초기화한다.

5.  첫 Gray8 Image DMA S2MM을 307200 Byte로 Arm한다.

6.  OV7670 SCCB 설정과 sensor probe를 완료한다.

7.  Vision Front-End를 enable한다.

8.  Runtime persistent = 0xA1로 기록한다.

9.  OV7670 AXIS CAPTURE_EN = 1로 설정해 프레임 입력을 시작한다.

## 8.2 Frame Runtime - Exact-Sync

1.  STATUS.RESULT_READY = 1을 기다린다.

2.  RESULT_WORDS를 읽고 Result DMA S2MM을 먼저 Arm한다.

3.  CONTROL = persistent | STREAM_START를 기록한다. 기본 persistent가 0xA1이면 write 값은 0xB1이다.

4.  Result DMA / Image DMA 완료를 확인하고 cache invalidate한다.

5.  카메라 AXIS를 일시 정지한 뒤 PS에서 Gray8 QR decode와 HDMI UI overlay를 수행한다.

6.  STATUS.FRAME_COMPLETE_PENDING = 1을 확인한다.

7.  CONTROL = persistent | FRAME_ACK를 기록한다. 기본값 기준 0xE1이다.

8.  FRAME_COMPLETE_PENDING, FRONTEND_FRAME_READY, RESULT_READY가 모두 clear되는 것을 확인한다.

9.  CONTROL = persistent | ERROR_CLEAR(0xA9)로 다음 프레임 전에 sticky diagnostic을 정리한다.

10.  다음 Image DMA를 Arm한 뒤 카메라 AXIS를 다시 enable한다.

필수 순서 Result 전송은 반드시 "DMA S2MM Arm -> STREAM_START" 순서를 지킨다. 반대 순서에서는 stream data 손실 또는 packet protocol error가 발생할 수 있다.

# 9. Vitis MMIO 사용 예

## 9.1 Runtime Persistent + Pulse

qr_csr_t csr; qr_csr_init(&csr, XPAR_QR_RUNTIME_EXACT_0_BASEADDR); /* Quiesce during bring-up */ qr_csr_set_persistent(&csr, 0x00000000U); qr_csr_pulse(&csr, QR_CTRL_ERROR_CLEAR); qr_csr_clear_irq(&csr, QR_IRQ_ALL); /* Enable normal runtime */ qr_csr_set_persistent(&csr, QR_CTRL_PERSISTENT_DEFAULT); /* 0xA1 */ /* Example: Start QRP1 stream while preserving 0xA1 */ qr_csr_pulse(&csr, QR_CTRL_STREAM_START); /* write 0xB1 */

## 9.2 STATUS Polling

u32 status; do { status = qr_csr_read(&csr, QR_CSR_STATUS); } while ((status & QR_STATUS_RESULT_READY) == 0U); if ((status & QR_STATUS_COMBINED_ERROR) != 0U) { u32 err = qr_csr_read(&csr, QR_CSR_ERROR_FLAGS); /* log / recover */ }

## 9.3 Exact-Sync Frame ACK

while ((qr_csr_read(&csr, QR_CSR_STATUS) & QR_STATUS_FRAME_COMPLETE_PENDING) == 0U) { /* wait */ } qr_csr_pulse(&csr, QR_CTRL_FRAME_ACK); /* persistent 0xA1 -> write 0xE1 */

# 10. Acceptance Checklist

| Check | Expected | Pass Condition |
| --- | --- | --- |
| Runtime Base | 0x43C20000 | 생성 xparameters.h와 일치 |
| Image DMA Base | 0x40410000 | S2MM enabled |
| Result DMA Base | 0x40400000 | S2MM enabled |
| CONTROL persistent | 0x000000A1 | Enable + Image Capture + Auto Start |
| IMAGE_BYTES | 307200 | 640x480 Gray8 |
| IMAGE_FORMAT | 1 | Gray8 |
| IMAGE_SIZE | 0x01E00280 | 480 x 640 |
| IMAGE_STRIDE | 640 | Byte/row |
| Frontend VERSION | 0x00010000 | probe PASS |
| OV7670 AXIS VERSION | 0x00010000 | probe PASS |
| IRQ_STATUS clear | 0x000000FF W1C | pending 0 확인 |
| Frame completion | FRAME_COMPLETE_PENDING -> FRAME_ACK | 다음 frame re-arm 확인 |

## 10.1 Source Files

qr_csr.h - 최종 Vitis Runtime CSR driver contract

qr_runtime_csr_core_exact_v2.v - Exact-Sync CSR reset/read/write/IRQ semantics

qr_runtime_exact_wrapper_v1.v - FRAME_COMPLETE_PENDING / FRAME_ACK lifecycle

generated xparameters.h - Final Exact-Sync physical base addresses

vision_frontend driver / XSA hardware report - Front-End register offsets

ov7670_axis_ctrl.c - Camera AXIS control/status offsets and CONTROL semantics

문서 사용 시 주의 이 문서는 프로젝트의 Custom IP CSR 계약을 고정하기 위한 문서다. AXI DMA, AXI VDMA, VTC, Zynq PS I2C의 내부 레지스터 비트는 AMD/Xilinx 공식 Product Guide/BSP Driver 정의를 사용하고, 본 문서의 Base Address와 결합해 접근한다.